Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН САЛМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САЛМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САЛМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Салманского сельского поселения в системе расселения Алькеевского муниципального района	8

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	9

2.2.1	Характеристика земельного фонда	9

2.2.2	Демографический потенциал	10

2.2.3	Производственные территории	11

2.2.4	Агропромышленный комплекс	11

2.2.5	Лесной комплекс	12

2.2.6	Жилищный фонд	13

2.2.7	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	13

2.3.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	17

2.4.	Историко-культурное наследие	17

2.5.	Природные условия и ресурсы	18

2.5.1	Рельеф и геоморфология	18

2.5.2	Геологические условия	18

2.5.3	Тектоника и сейсмичность	19

2.5.4	Полезные ископаемые	19

2.5.5	Гидрогеологические условия	19

2.5.6	Поверхностные воды	20

2.5.7	Климатическая характеристика	20

2.5.8	Инженерно-геологическая оценка территории	23

2.5.9	Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	24

2.6.	Состояние окружающей среды	26

2.6.1	Состояние атмосферного воздуха	26

2.6.2	Состояние водных ресурсов	27

2.6.3	Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	28

2.6.4	Отходы производства и потребления, биологические отходы	28

2.6.5	Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы	31

2.6.6	Состояние зеленых насаждений	32

2.6.7	Комплексная оценка территории	32

2.6.8	Медико-демографические показатели здоровья населения	32

2.7.	Зоны с особыми условиями использования территории	33

2.7.1	Санитарно-защитные зоны	33

2.7.2	Водоохранные зоны	38

2.7.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	40

2.7.4	Леса	42

2.7.5	Зоны природных ограничений	42

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САЛМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	45

3.1.	Прогноз численности населения	45

3.2.	Экономическое развитие	46

3.2.1	Развитие промышленного производства	46

3.2.2	Развитие агропромышленного комплекса	48

3.2.3	Развитие лесного комплекса	50

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	50

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	53

3.5.	Развитие туристско-рекреационной системы. Организация отдыха местного населения	59

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Салманского сельского поселения	62

3.7.	Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Салманского сельского поселения	65

3.8.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	69

3.8.1	Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	69

3.8.2	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	73

3.8.3	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	74

3.8.4	Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	75

3.8.5	Мероприятия по развитию системы с обращением с отходами	75

3.8.6	Мероприятия по защите от физических факторов	76

3.8.7	Формирование системы природно-экологического каркаса	77

3.8.8	Мероприятия по защите животного мира	78

3.8.9	Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	78

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	79

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	81

ПРИЛОЖЕНИЕ	84

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Салманского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана Салманского сельского поселения является исполнительный комитет Салманского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Салманского сельского поселения Алькеевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Салманского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Салманского сельского поселения Алькеевского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Алькеевского муниципального района и Салманского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САЛМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Салманского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Салманского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САЛМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение.  Место Салманского сельского поселения в системе расселения Алькеевского муниципального района

Салманское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 10-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от 9 октября 2008 г.).

В состав Салманского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Салманы (административный центр), село Новые Салманы, село Демидовка, деревни Старый Баллыкуль, Анины Салманы, Хлебодаровка и Нижние Салманы.

Поселение расположено в южной части Республики Татарстан, в северной части Алькеевского муниципального района. Салманское сельское поселение граничит на севере и западе со Спасским муниципальным районом Республики Татарстан, на востоке - с Каргопольским  сельским поселением, на юге со Старосалмановским сельским поселением Алькеевского муниципального района.

Общая площадь Салманского сельского поселения составляет 9280,5 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 379,72 га, из них: c.Салманы – 105,39 га, д.Старый Баллыкуль – 61,8 га, д.Анины Салманы – 26,59 га, с. Демидовка – 30,8 га, с.Новые Салманы – 97,263 га, д.Хлебодаровка – 35,37 га и д.Нижние Салманы – 22,57 га.

По территории поселения протекают реки Салманка и Нохратка, располагаются озера Кечкенэкуль, Кыркуль, Топсезкуль, Яктыкуль, Урманкуль, Копаное, Саз, Рыхлое, которые используются местным населением в рекреационных целях. Имеются все условия для садоводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства. В поселении имеется средняя две общеобразовательные школы, два детских сада, сельский дом культуры, три сельских клуба, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение связи, библиотека, сельскохозяйственные предприятия ОАО «Красный Восток Агро» и ООО «ПСК Салман».

Транспортная связь Салманского сельского поселения с другими районами РТ, и регионами РФ в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

Основной транспортной осью Салманского сельского поселения является межрайонная автомобильная дорога межрайонного значения «Базарные Матаки – Болгар», проходящая в южной части поселения через административный центр поселения с. Салманы, а также с.Новые Салманы. Второстепенными транспортными осями являются автодорги соединяющие населенные пункты поселения между собой: местные автодороги «Салманы – Нижние Салманы», «Хлебодаровка – Анины Салманы», «Алексеевское – Высокий Колок» - Демидовка – Хлебодаровка», «Базарные Матаки – Болгар» - Старый Баллыкуль».

По границе с Каргопольским сельским поселением на северо-востоке пролегает автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Алексеевское – Высокий Колок».

Роль в системе расселения

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Алькеевский муниципальный район входит в группу районов с  низким показателем потенциала  развития системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является речная сеть (река Салманка), по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

Вторым системообразующим фактором является автомобильные дороги, по которым осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром с.Базарные Матаки.

На начало 2011г. средняя плотность Салманского сельского поселения составила  8,8 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района Салманское сельское поселение входит в группу районов с показателем  плотности населения ниже среднего уровня.

На территории Салманского сельского поселения население, с общей численностью 811 человек, проживает на территории семи населенных пунктов.

Система расселения Салманского сельского поселения имеет двухранговый характер. Первый ранг занимает центр поселения с.Салманы с общей численностью населения 201 человек, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, предприятия торговли. Второй ранг занимают остальные населенные пункты.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Салманского сельского поселения составляет 9280,5 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 240,2  га, что составляет около 2,6% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Салманского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Салманского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Салманского сельского поселения ориентировочно 240,2 га общей площади земель в федеральной собственности.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Салманского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

Общая численность постоянного населения Салманского сельского поселения составляет 906 человек.

Таблица 2.2.1

Численность населения Салманского сельского поселения

| Наименование | Постоянное население |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % |
| Салманское сельское поселение – всего, в том числе: | 906 | 100 |
| с.Салманы | 225 | 24,8 |
| д.Анины Салманы | 89 | 9,8 |
| с.Демидовка | 136 | 15,0 |
| д.Нижние Салманы | 35 | 3,9 |
| с.Новые Салманы | 250 | 27,6 |
| д.Старый Баллыкуль | 37 | 4,1 |
| д.Хлебодаровка | 134 | 14,8 |

Бόльшая часть населения Салманского сельского поселения проживает с.Салманы и с.Новые Салманы.

В Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. В итоге Салманское сельское поселение отнесено к группе поселений с низким демографическим потенциалом.

### Производственные территории

На территории Салманского сельского поселения производственные территории представлены пекарней, лесопилкой и пилорамой в с.Салманы (пищевая и деревообрабатывающая промышленноть). Информация по численности работающих и объемам производства отсутствует.

Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены:

-  склады горюче-смазочных материалов;

-  промышленные склады.

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Салманского сельского поселения свиноводство, молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, пастбищами, сенокосами и др. Имеются мелиорируемые земли.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

На территории Салманского сельского поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ОАО «Красный Восток Агро» специализирующееся на растениеводстве и животноводстве, а также ООО «ПСК Салман».

В распоряжении ОАО «Красный Восток Агро» находятся:

-ферма КРС на 1600 голов в д.Хлебодаровка;

-ферма КРС на 600 голов в д.Анины Салманы;

- зерноток мощностью 1900 тонн хранения в д.Хлебодаровка;

- сенохранилище в д.Хлебодаровка и д.Анины Салманы;

- машинно-тракторная мастерская мощностью 30 единиц техники в д.Хлебодаровка;

- летний лагерь для скота.

В распоряжении ООО «ПСК Салман» находятся:

- ферма КРС на 400 голов в с.Новые Салманы;

- свиноферма мощностью 12 000 голов в с.Салманы;

- зерноток мощностью 3000 тонн хранения в с.Салманы;

- машинно-тракторная мастерская мощностью 25 единиц техники.

Информация о состоянии агропромышленного комплекса  на исходный год (2010-2011гг.) разработки генерального плана Поисевского поселения отсутствует, так как не организован статистический учет на уровне поселения. К сожалению, информация сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в 2006 году устарела, поэтому провести анализ тенденции изменения показателей за последние пять лет невозможно.

### Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Салманского сельского поселения занимает площадь 240,2 га, что составляет 2,6% от всей площади сельского поселения.

На территории Салманского сельского поселения расположены леса ГБУ “Алькеевское лесничество” Базарно-Матаковского участкового лесничества.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

На территории Салманского сельского поселения располагаются защитные леса. Защитные леса в границах поселения представлены лесами, расположенными в лесостепных зонах.

Целевое назначение лесов, расположенных в лесостепной зоне – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции

Лесопромышленный комплекс

На территории Салманского сельского поселения располагаются лесопилка и пилорама. Информация по численности работающих и объемам производства отсутствует.

### Жилищный фонд

На 01.01.2011 объем жилищного фонда Салманского сельского поселения составил 21,1 тыс.кв.м общей площади.

В настоящее время жилой фонд Салманского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Таблица 2.2.4

Характеристика существующего жилого фонда 
Салманского  сельского поселения (на начало 2011 года)

| Сельское поселение | Жилой фонд, тыс.кв.м | Обеспеченность, кв.м./чел. |
| --- | --- | --- |
| Салманское СП, в т.ч. | 21,1 | 26,0 |
| с.Салманы | 5,20 | 25,9 |
| д.Анины Салманы | 1,80 | 22,5 |
| с.Демидовка | 2,80 | 23,0 |
| д.Нижние Салманы | 1,00 | 32,3 |
| с.Новые Салманы | 6,30 | 28,1 |
| д.Старый Баллыкуль | 1,40 | 42,4 |
| д.Хлебодаровка | 2,60 | 21,7 |

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Салманском сельском поселении, в с.Новые Салманы имеется детский сад проектной вместимостью 20 мест и детский сад в д.Хлебодаровка проектной вместимостью 20 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольное учреждение, составляет 22 человека. Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 183% от нормативной потребности. Детский сад в с.Новые Салманы находится в ветхом состоянии.

В настоящее время в Салманском сельском поселении функционируют:

- средняя общеобразовательная школа проектной мощностью 620 учащихся в с.Новые Салманы,

- средняя общеобразовательная школа проектной мощностью 108 мест в д.Хлебодаровка;

Радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

Обеспеченность общеобразовательными школами в поселении составляет 514%.

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактический учреждении в районе представлена в настоящее время Центральной районной больницей со станцией скорой медицинской помощи в с.Базарные Матаки, участковой больницей в с.Юхмачи, врачебными амбулаториями в с.Новые Салманы, с.Чувашский Брод и с.Сиктерме-Хузангаево, фельдшерско-акушерскими пунктами.

Обеспеченность жителей Алькеевского муниципального района больничными учреждениями составляет 46%.

Для оказания неотложной помощи населению района в с.Базарные Матаки функционирует станция скорой медицинской помощи (13 специализированных автомобилей), размещенная в Центральной районной больнице.

Обеспеченность жителей Алькеевского муниципального района станциями скорой медицинской помощи составляет 650% от норматовного уровня.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Салманском сельском поселении функционируют:

- врачебная амбулатория в с.Новые Салманы мощностью 25 посещений в смену,

- фельдшерско-акушерский пункт мощностью 16 посещений в смену в д.Хлебодаровка (ветхое состояние здания).

Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 279% от нормативной потребности.

Учреждения социальной защиты

В Салманском сельском поселении функционирует ГБУ «Социальный приют для детей и подростков МТЗиСЗ РТ «Березка» в Алькеевском муниципальном районе» вместимостью 31 место в с.Новые Салманы. Объекты социальной защиты населения являются объектами регионального значения.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Салманском сельском поселении в с.Салманы функционирует СДК вместимостью 180 мест (ветхий), СК в с.Демидовка вместимостью 70 мест (ветхий), СК в д.Нижние Салманы вместимостью 30 мест, СК в д.Хлебодаровка вместимостью 100 мест.

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей от 500 до 1000 человек должна соответствовать нормативу 150 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 253% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

В настоящее время в с.Салманы, в здании дома культуры функционирует библиотека мощностью 10,3 тыс. экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 159 % от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

В Салманском сельском поселении при средней общеобразовательной школе (с.Салманы) имеется спортивный зал общей площадью 162 кв.м., а также  при общеобразовательной школе в д.Хлебодаровка спортивный зал мощностью 162 кв.м. Обеспеченность  населения спортивными залами составляет 114 % от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

В Салманском сельском поселении при средней общеобразовательной школе в с.Новые Салманы имеется спортивное ядро площадью 7066,5 кв.м., хоккейная коробка 1250 кв.м. В д.Хлебодаровка имеется волейбольная площадка площадью 162 кв.м.Обеспеченность данными спортивными сооружениями составляет 536% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Салманского сельского поселения составляет 138 кв.м. Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 57% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Салманском сельском поселении население обслуживается в ОПС с.Салманы (ветхое здание).

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Салманском сельском поселении отсутствуют.

В Салманском сельском поселении имеется семь действующих кладбищ общей площадью 17,4 га:

- в с.Салманы православное кладбище площадью 1,1 га, заполненностью 50%.

- в с.Демидовка мусульманское кладбище площадью 0,2 га, заполненностью 100%.

- в д.Нижние Салманы мусульманское кладбище площадью 2,1 га, заполненностью 70%.

- в с.Новые Салманы два мусульманских кладбища площадью 2,95 и 2,5 га, заполненностью 70%.

- в д.Старый Баллыкуль мусульманское кладбище площадью 5,0 га, заполненностью 25%;

- в ур.Старосельское православное кладбище площадью 3,5 га, заполненность – 70%.

Свободные территории кладбищ составляют 7,6 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 3920% от нормативной потребности населения.

Полиция

В с.Салманы имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек). Здание находится в ветхом состоянии.

Потребность существующего населения Салманского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

## Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан. Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

По территории поселения протекают реки Салманка и Нохратка, располагаются озера Кечкенэкуль, Кыркуль, Топсезкуль, Яктыкуль, Урманкуль, Копаное, Саз, Рыхлое, которые используются местным населением в рекреационных целях.

Рекреационные ресурсы Салманского сельского поселения представлены также небольшими площадями защитных лесов, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства).

## Историко-культурное наследие

Для оценки историко-культурного потенциала территории Алькеевского муниципального района необходим анализ градостроительной практики всех периодов исторического развития. Государственность на территории РТ появляется вместе с появлением городов в домонгольский период. Можно выделить следующие этапы градостроительного освоения на данной территории:

  - Этап догородской (с древнейших времен до начала X в.)

  - Этап булгаро-татарский (Волжская Булгария, Улус Джучи, Казанское ханство и Ногайская Орда): X в. –1552 гг.

  - Этап раннерусский. 1552-1781 гг.

  - Этап в составе Спасского уезда Казанского наместничества и Казанской губернии. 1781-1861 гг. (до земельной реформы)

  - Этап капиталистический дореволюционный. 1861-1920 гг. (до создания ТАССР и учреждения Спасского кантона)

  - Этап советский. 1920-1990 гг.

На сегодняшний день на территории Салмановского поселения имеются выявленные памятники археологии:

- Старобаллыкульское кладбище – Старый Баллыкуль, деревня. На северо-восточной окраине села на кладбище.

Кроме этого, в Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района представлен список выявленных объектов с признаками объектов культурного наследия, такие как:

- Демидовские курган и находки. I тыс. н. э. в д.Демидовка.

Изменение экономической ситуации, появление на строительном рынке огромного числа частных инвесторов привело к значительному увеличению хозяйственной активности, масштабному новому строительству. Отсутствие утвержденной в установленном порядке документации, регламентирующей либо запрещающей проведение строительных, хозяйственных, землеустроительных, иных работ на территории памятника привело к тому, что осуществляемые при этих работах изменения, как на самих памятниках, так и на территориях, связанных с ними исторически и функционально, не всегда могут квалифицироваться как нарушения законодательства об объектах культурного наследия, в связи с чем предотвращение ущерба объектам культурного наследия при производстве различного рода работ становится проблематичным.

Угроза сохранности археологического наследия диктуется действием трех факторов: естественное разрушение, уничтожение в результате хозяйственной деятельности (антропогенное) и грабительские раскопки памятников. Субъектами хозяйственной деятельности выступают: государственные предприятия, акционерные общества и частные предприятия, физические лица.

## Природные условия и ресурсы

### Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в Западном (Низком) Закамском геоморфологическом районе. Рельеф представляет собой эрозионно-денудационную равнинную поверхность.

Территория сельского поселения расположена в среднем и нижнем течении р. Салман. Река протекает с юго-востока на северо-запад и делит территорию на две части. Для реки характерна асимметричность долины – правый склон, обращенный на юго-восток, – крутой, левый - пологий. Однако, максимальные отметки рельефа характерны для левобережной части сельского поселения, где на водоразделе р. Салман и ее левого притока высоты достигают 152,5 м. Наибольшая высота правобережной части составляет 145,4 м.

Территория имеет общий уклон к северо-востоку. Минимальные высоты приурочены к урезу р. Салман и составляют 77,1 м в 1 км к северо-востоку от . с. Демидово.

Для рельефа территории характерно высокое овражное расчленение. Овраги, в основном, приурочены к долинам притоков р. Салман.

### Геологические условия

В структурном отношении территория лежит в зоне глубокого погружения пермских отложений, получивших название Мелекесская депрессия, образование которой датируется четвертичным временем. Депрессия заполнена верхнеплиоценовыми осадками, в результате чего современный рельеф не отражает структурных особенностей территории.

Пермская система представлена верхнепермским отделом, включающим отложения татарского яруса, состоящего из нижнего и верхнего подъярусов.

Неогеновые отложения на территории представлены только верхним отделом – плиоценом. Они выполняют древнюю эрозионную сеть, в общих чертах совпадающую с современной, и лишь на низких водоразделах имеют относительно широкое площадное распространение. Плиоценовые отложения представлены аллювиальным, аллювиально-озерным и озерно-болотным материалом, состоящим из алеврито-глинистых пород темно-серой и серой окраски. Имеются также пески и серые песчаники.

Четвертичные образования развиты повсеместно и представлены всеми подразделениями, различными генетическими типами континентального внеледникового ряда.

### Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношения исследуемая территория приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой расположена структура I порядка – Мелекесская  впадина.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория поселения относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

### Полезные ископаемые

На территории сельского поселения полезные ископаемые представлены Базарноматакским месторождением подземных вод. В настоящее время месторождение не эксплуатируется и относится к нераспределенному фонду недр. Северная часть рассматриваемой территории расположена в пределах Базарно-Матакского лицензионного участка № 1, выданного ЗАО «Хит-Р» для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, однако на данной территории добыча полезных ископаемых не ведется.

### Гидрогеологические условия

Территория Салманского сельского поселения расположена в центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна. С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, характеризующейся чередованием водоупорных и водопроницаемых слоев, по условиям залегания подземных вод в геологическом разрезе описываемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (сверху вниз):

- водоносный (локально-слабоводоносный) нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQI-IV);

- водоносный (локально-слабоводоносный) плиоценовый терригенный комплекс (N23);

- слабоводоносный (локально-водоносный) татарский карбонатно-терригенный комплекс (Р2tat);

- слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz2);

- слабоводоносный (локально-водоносный) нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz1);

- водоупорный (локально-водоносный) сакмарский карбонатно-сульфатный комплекс (Р1s).

### Поверхностные воды

Поверхностные воды Салманского сельского поселения Алькеевского муниципального района представлены рекой Салман, ее притоками, озерами, прудами и болотами.

Река Салман - правый приток р. Актай. Ее длина составляет 27 км, водосборная площадь - 199 км2. Наиболее крупным притоком р. Салман на рассматриваемой территории является р. Нохратка, протекающая вдоль восточных границ поселения, длина которой составляет 15 км, водосборная площадь 53,2 км2.

Для рек, дренирующих территорию сельского поселения, характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания эти реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Большое народнохозяйственное и эстетическое значение имеют озера. В сельском поселении расположено 27 озер. Наиболее крупные из них оз. Баллыкуль, оз. В с. Салманы, оз. Топсезкуль, Яктыкуль, ур. Куль и др. В основном, это озера карстового происхождения. В последние годы наблюдается рост естественных процессов зарастания и заболачивания озер, что усугубляется интенсивным сельскохозяйственным использованием территории, несоблюдением режимов водоохранных зон.

Большое значение имеют болота, так как они выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории Салманского сельского поселения имеется 6 болот на площади 14,8 га.

### Климатическая характеристика

Рассматриваемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

Годовая суммарная радиация составляет 3700-3800 рад.

В таблице 2.5.1 представлены данные по среднемесячной и среднегодовой температуре атмосферного воздуха.

Таблица 2.5.1

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха (С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -11,8 | -5,7 | 5,0 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 16,8 | 11,4 | 4,3 | -3,8 | -9,4 | 3,8 |

Зимой в районе преобладают умеренные морозы (средняя температуря января составляет -11,80С). Сильные морозы бывают редко. Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода – -17,40С.

Среднемесячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июля) составляет 25,90С.

Безморозный период продолжается 115-125 дней, с температурой выше +10 - около 140 дней. Сумма положительных температур в вегетационный период достигает 22700С.

Годовое количество атмосферных осадков в среднем составляет 516,7 мм (таблица 2.5.2).

Таблица 2.5.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,6 | 26 | 21,8 | 27,1 | 43,0 | 69,8 | 57,6 | 62,1 | 54,8 | 50,2 | 36,6 | 36,1 | 516,7 |

Минимальное количество осадков составляет 307 мм, максимальное – 718 мм. В таблице 2.5.3 приведены данные по числу дней с осадками более 1,0 мм.

Таблица 2.5.3

Число дней с осадками более 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 99 |

По степени обеспеченности вегетативного периода влагой территория относится к районам недостаточного увлажнения. В зимнее время выпадают осадки малой интенсивности, летом часты сильные непродолжительные ливни. Устойчивый снежный покров лежит в течение 150 дней. Высота снежного покрова достигает 26-40 см, а запасы влаги в нем определяются 92-107 мм.

В годовом цикле ветров преобладают южные и юго-западные ветры, доля которых составляет 40% (таблица 2.5.4, рис. 1).

Таблица 2.5.4

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Направления ветров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| I | 4 | 9 | 6 | 10 | 29 | 23 | 10 | 9 | 8 |
| II | 6 | 11 | 8 | 10 | 25 | 24 | 7 | 9 | 10 |
| III | 6 | 11 | 9 | 11 | 25 | 21 | 8 | 9 | 12 |
| IV | 9 | 15 | 11 | 10 | 17 | 19 | 8 | 11 | 10 |
| V | 13 | 14 | 6 | 5 | 12 | 19 | 13 | 18 | 10 |
| VI | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 | 18 | 13 | 15 | 10 |
| VII | 16 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 | 19 | 15 |
| VIII | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | 19 | 17 | 20 | 14 |
| IX | 11 | 10 | 5 | 8 | 14 | 23 | 14 | 15 | 11 |
| X | 10 | 7 | 3 | 6 | 20 | 26 | 14 | 14 | 8 |
| XI | 7 | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | 12 | 9 | 8 |
| XII | 5 | 6 | 6 | 8 | 28 | 29 | 9 | 9 | 9 |
| год | 9 | 12 | 6 | 8 | 18 | 22 | 12 | 13 | 11 |

Рис. 1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 11

Средняя годовая скорость ветра ровна 3,7 м/с (таблица 2.5.5). Наибольшая скорость ветра наблюдается в декабре, а наименьшие скорости приходятся на июль и август. Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 9 м/с.

Таблица 2.5.5

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,7 |

Среди атмосферных явлений наиболее важно изучение гроз, туманов и метелей, так как они оказывают существенное влияние на различные стороны хозяйственной деятельности человека.

Грозы. Территория поселения, как и всего Алькеевского муниципального района, относится к районам земного шара, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, средняя за месяц продолжительность гроз наибольшая в июле. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Туманы. На рассматриваемой территории среднее годовое число с туманами равно 30. Основная часть туманов приходится на холодное время года (Таблица 2.5.6).

Таблица 2.5.6

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |

Средняя за год продолжительность одного тумана составляет 4–6 часов.

Метели. Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. За год их бывает до 35.

По материалам Схемы территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы рассматриваемой территории является низким, его значения изменяются в пределах от 1,8 до 2,4.

В соответствии с данными ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, составляют:

- повторяемость приземных инверсий (по данным АС Казань) – 46%;

- мощность приземных инверсий (по данным АС Казань) – 0,32 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с - 22%;

- продолжительность туманов – 96 часов.

### Инженерно-геологическая оценка территории

По инженерно-геологическим условиям основная часть территории сельского поселения характеризуется условно благоприятными инженерно-геологическими условиями для строительства. Территории, не благоприятные для строительства, приурочены к речным долинам.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на территории сельского поселения встречаются эрозионные, карстово-суффозионные процессы, процессы подтопления, также получили распространение просадочные грунты.

Просадочные грунты представлены четвертичными суглинками твердой и полутвердой консистенции аллювиально-делювиального генезиса. Зона развития просадочных грунтов отмечается широкой полосой по правому склону р. Салман.

Карстово-суффозионные процессы. Рассматриваемая территория расположена в пределах Закамского карстового района Волго-Вятской карстовой области. Подавляющее большинство поверхностных проявлений в районе относится к типу покрытого карста, поверхностные формы которого обусловлены провалами и проседаниями рыхлого покрова над подземными полостями, путем постепенного перемещения пустоты к дневной поверхности. Карстовые воронки по территории поселения встречаются повсеместно, в основном они заполнены озерами или болотами. В северо-восточной части сельского поселения распространены суффозионные процессы.

Эрозия. На территории сельского поселения получили большое распространение эрозионные процессы.

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, является почвенная эрозия – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – в основном, приурочена к речной сети. Наиболее крупными являются овраги Ямансаз, Сосновка, Стрелица, имеющие древовидную форму.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех рек, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который, согласно гидрогеологической схеме, испытывает существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10 – 15 м.

### Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты. Территория сельского поселения расположена в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной и южной лесостепной подзоны, Бахта-Билярского ландшафтного района, который характеризуется низменными с Приволжскими липово-дубовыми и закамско-заволжскими лесами в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на выщелоченных и оподзоленных черноземах, распространен в северной части Алькеевского муниципального района.

В таблице 2.5.7 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района.

Таблица 2.5.7

Средние значения характеристик ландшафтного района

| Характеристики | Бахта-Билярский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 32 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 121 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2268 |
| Гидротермический коэффициент | 1,6 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 34 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 9,3 |
| Радиационный индекс сухости | 1,0 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3848 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 625 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,119 |
| Заселенность (км2) | 3,3 |
| Средний уклон (мин) | 56 |
| Содержание гумуса | 7,1 |

На территории сельского поселения обширные по площади пространства приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

- селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, приуроченных к поймам и долинно-террасовому комплексу рек.

- сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами).

- рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями, акваториями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвы. На территории сельского поселения получили развитие черноземные почвы, представленные оподзоленными, выщелоченными и типичными подтипами.

В большей части сельского поселения распространены черноземы выщелоченные, занимая верхние части склонов р. Салман и междуречные пространства ее притоков. Черноземы типичные характерны для нижних частей склонов р. Салман в ее нижнем течении. Черноземы оподзоленные занимают небольшую территорию в юго-западной части рассматриваемого сельского поселения.

Для почвообразующих пород характерен глинистый, тяжелосуглинистый механический состав.

Растительность. Рассматриваемая территория расположена в лесостепной зоне, однако природный ландшафт района значительно окультурен. Коренная растительность лесов в настоящее время на больших площадях заменена сельскохозяйственными культурами и вторичными мелколиственными лесами.

Леса сохранились небольшими массивами на непригодных для распашки территориях. Лесистость сельского поселения составляет 2,5 % (240,21 га). Породный состав леса представлен липой, дубом и осиной. Подлесок представлен ракитником, дикой вишней, лещиной, бересклетом, жимолостью и др.

Склоны оврагов и балок, а также другие не пригодные для распашки территории заняты луговой растительностью, среди которых можно отметить следующие виды: костер безостый, пырей ползучий, подкомарник, конский щавель, осока острая и другие.

Животный мир рассматриваемой территории отличается большим разнообразием. Богаче других здесь представлены птицы, земноводные и млекопитающие. Типично и разнообразие жизненных форм. Встречаются серая жаба, травяная, прудовая лягушка, обыкновенная гадюка, глухарь, рябчик, медведь, веретеница, медянка, черный дрозд, иволга, бобр, серая куропатка. Значительна доля водных и околоводных животных. Основные виды рыб, обитающих в водных объектах, - лещ, судак, налим, жерех и др. Кроме этого, велико значение и почвообитающих животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) в поддержании естественного плодородия почв.

Особо охраняемые природные территории в Салманском сельском поселении отсутствуют.

## Состояние окружающей среды

### Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются предприятия АПК (фермы КРС, МТП ОАО «Красный Восток Агро»), деревообрабатывающее производство (пилорамы), объекты специального назначения, автомобильный транспорт.

Вблизи с. Демидовка, Салманы, Новые Салманы, дд. Хлебодаровка, Анины Салманы расположены животноводческие фермы ОАО «Красный Восток Агро». Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). Нужно заметить, что в санитарно-защитных зонах данных ферм оказываются жилые территории населенных пунктов Демидовка, Салманы, Новые Салманы, Хлебодаровка, Анины Салманы.

На территории с. Салманы и д. Хлебодаровка расположены пилорамы, которые является источником поступления в атмосферу древесной пыли. В санитарно-защитной зоне данного объекта оказываются жилые дома населенных пунктов Салманы и Хлебодаровка.

Вблизи населенных пунктов Хлебодаровка, Анины Салманы, Салманы, Новые Салманы и Старый Баллыкуль расположены свалки ТБО, которые являются источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов производства и потребления. Также на свалках ТБО возможны случаи пожаров, при которых в атмосферный воздух выделяются диоксины. В санитарно-защитной зоне свалок размещена жилая застройка вышеуказанных населенных пунктов.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются автомобильные дороги и МТП ОАО «Красный Восток Агро», в санитарно-защитной зоне которого расположены жилые территории с. Хлебодаровка.

По территории Салманского сельского поселения проходят автомобильные дороги «Алексеевское - Высокий Колок», «"Алексеевское - Высокий Колок" - Демидовка - Хлебодаровка», «"Хлебодаровка - Анины Салманы" - Салманы», «Базарные Матаки - Болгар», «"Базарные Матаки-Болгар" – Старые Салманы-Старая Тахтала». Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. В санитарном разрыве автодороги «Базарные Матаки - Болгар» оказываются жилые территории с. Салманы.

### Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Салманского сельского поселения основано на использовании подземных вод. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется эксплуатацией водозаборных скважин в каждом населенном пункте.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зоны санитарной охраны водозаборов не установлены.

Многие водозаборные скважины сельского поселения расположены в санитарно-защитных зонах сельскохозяйственных объектов и свалок ТБО. Скважины сс. Демидовка и Салманы расположены в санитарно-защитных зонах биотермических ям, что представляет особую угрозу для качества питьевых вод, подаваемых из этих скважин.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Состояние водных ресурсов

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются нефтедобыча, сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещены неканализованная жилая застройка населенных пунктов сельского поселения, объекты АПК (летние лагеря скота, часть фермы вблизи с. Салманы), производственные территории (пилорамы в с. Салманы).

### Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Алексеевское - Высокий Колок», «"Алексеевское - Высокий Колок" - Демидовка - Хлебодаровка», «"Хлебодаровка - Анины Салманы" - Салманы», «Базарные Матаки - Болгар», «"Базарные Матаки-Болгар" – Старые Салманы-Старая Тахтала».

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

### Отходы производства и потребления, биологические отходы

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения  является самым визуально заметным (мусор, ТБО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В Салманском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования хозяйственно-бытовых отходов, животноводческих и др. видов отходов.

Промышленные отходы. Основными источниками образования промышленных отходов на территории сельского поселения являются МТП ОАО «Красный Восток Агро» и пилорамы. В основном, образуются отходы 4-го класса опасности, которые не требуют специальных условий утилизации. В машинно-тракторном парке основными видами отходов являются смет с территории, отходы полимерных материалов, воздушные фильтры, лом черных цветных металлов, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины. На пилорамах образуются древесные стружки, опилки, отходы древесины.

Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются личные хозяйства и животноводческие фермы. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно складируется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Отходы животноводства ферм КРС буртуются вблизи фермы. Временные накопители навоза не обвалованы и не обеспечивают экологически безопасное хранение отходов.

Бытовые отходы. Местами складирования бытовых отходов на территории Салманского сельского поселения являются свалки ТБО, расположенные вблизи населенных пунктов Хлебодаровка, Анины Салманы, Салманы, Новые Салманы и Старый Баллыкуль. Перечисленные свалки не обеспечивают безопасное хранение отходов, в их санитарно-защитных зонах расположены жилые территории населенных пунктов сельского поселения

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

На территории Салманского сельского поселения расположены три биотермические ямы и один сибиреязвенный скотомогильник.

В санитарно-защитной зоне биотермических ям распложены жилые территории населенных пунктов Демидовка, Салманы и Новые Салманы, сельскохозяйственные территории. В основном, санитарно-защитные зоны биотермических ям заняты сельскохозяйственными угодьями.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - перенос скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Салманского сельского поселения расположено 6 кладбищ, санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. В нарушение санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитной зоне кладбища с. Новые Салманы и д. Старый Баллыкуль оказываются жилые территории этих населенных пунктов.

### Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Салманского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к территории метеостанции Чулпаново путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (таблица 9).

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы в 2009 г. составили 9 м мкР/ч, что соответствовало естественным значениям (Государственный доклад…, 2009).

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена, система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных с этим причин.

Электромагнитные факторы. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним.

Источниками электромагнитного излучения в Салманском сельском поселении являются линии связи, линии электропередач, электроподстанция, расположенная в с. Новые Салманы. В зоне электромагнитного воздействия данной электроподстанции оказываются жилые территории населенного пункта.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Салманского сельского поселения вносит автомобильный транспорт, электроподстанция. В зоне акустического воздействия автомобильной дороги «Базарные Матаки - Болгар» оказываются жилые территории с. Салманы.

### Состояние зеленых насаждений

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

В теплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории вдоль берегов водных объектов, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

Особо охраняемые природные территории в рассматриваемом сельском поселении не выделены.

### Комплексная оценка территории

Главной целью природопользования в настоящее время является организация эффективной, экономически оправданной хозяйственной деятельности при обязательном сохранении разнообразия природной среды. Для решения задач природопользования необходимой является комплексная оценка территории, позволяющая оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Согласно результатам комплексной оценки, проведенной при разработке Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района на большей части территории сельского поселения сложились особо благоприятные условия для градостроительства, сельского хозяйства и благоприятные для рекреации.

### Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

В Салманском сельском поселении, как и по всему Алькеевскому муниципальному району, среди всех групп населения преобладают заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы. Среди детского населения в последние годы наблюдался рост числа заболеваний органов дыхания, кожи и органов пищеварения  и др.

Среди подростков также на первом месте стоят заболевания органов дыхания, пищеварения, симптомы, признаки  и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках. Среди взрослого населения (18 лет и старше) преобладают заболевания системы кровообращения, органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Салманского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- леса;

- зоны природных ограничений.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (2010).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Салманского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Салманском сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (вблизи с. Демидовка) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Сибиреязвенный скотомогильник (вблизи с. Демидовка) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Биотермическая яма (вблизи с. Салманы) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Биотермическая яма (вблизи с. Новые Салманы) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Свалка (д. Хлебодаровка) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 |
| Свалка (д. Анины Салманы) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 |
| Свалка (с. Салманы) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 |
| Свалка (Новые Салманы) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 |
| Свалка (с Старый Баллыкуль) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 |
| Электроподстанция (с. Новый Салман) | 300 | ВСН 97-83 |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (с. Салманы) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (с. Демидовка) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| МТП ООО «ПСК Салман» (с. Салманы) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (д. Анины Салманы) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (д. Хлебодаровка) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (с. Новые Салманы) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| МТП ОАО «Красный Восток Агро» (д. Хлебодаровка) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Пилорамы (с. Салманы) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.5 |
| Пилорамы (д. Хлебодаровка) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.5 |
| Летние лагеря скота (с. Старые Матаки) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Зернохранилище ОАО «Красный Восток Агро» (д. Хлебодаровка) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Зерноток ЗАО «Восток Зернопродукт» (д. Хлебодаровка) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Пекарня (с. Салманы) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.8 |
| Зерноток ОАО «Красный Восток Агро» (с. Салманы) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Хозяйственные склады (с. Салманы, д. Хлеодаровка) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Сенохранилище «Красный Восток Агро» (д. Анины Салманы) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 |
| а/д IV категории «Алексеевское - Высокий Колок» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |
| а/д IV категории «"Алексеевское - Высокий Колок" - Демидовка - Хлебодаровка» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |
| а/д IV категории «"Хлебодаровка - Анины Салманы" - Салманы» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |
| а/д III категории «Базарные Матаки - Болгар» | 100 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |
| а/д IV категории «"Базарные Матаки-Болгар" – Старые Салманы-Старая Тахтала». | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |

Режим использования территорий санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 09.09.2010 г.) |

Автодороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Салманского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и дл дороги III категории составили 100 м, для дорог IV категории  50 м.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 9). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.

Скотомогильники. По данным Алькеевского райгосветобъединения на территории сельского поселения располагаются 3 биотермические ямы и один сибиреязвенный скотомогильник. Скотомогильники – объекты I класса, и их санитарно-защитные зоны составляют 1000 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (таблица 2.7.3). Скотомогильники, расположенные на территориях населенных пунктов и вблизи них, должны быть локализованы (посредством устройства саркофага).

Таблица 2.7.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  |  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  |  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  |  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

### Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона рр. Салман и Нохратка составляет 100 м, других поверхностных водных объектов - 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водных объектов составляет 50 м. Береговая полоса рр. Салман и Нохратка, прудов и озер равна 20 м, а остальных водных объектов 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 2.7.4.

Таблица 2.7.4

Регламенты использования водоохранных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - распашка земель; |  |
|  |  | - размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 2.7.5).

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения сельского поселения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Таблица 2.7.5

Регламенты использования ЗСО источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСО источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  |  | посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. |  |
|  |  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  |  | В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: |  |
|  |  | бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТУ Роспотребнадзора); |  |
|  |  | закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  |  | размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  |  | применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  |  | рубка леса главного пользования |  |
|  |  | В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |

### Леса

Леса, расположенные на территории Салманского сельского поселения, относятся к категории защитных лесов (ценные леса – леса, расположенные в лесостепной зоне). Эти леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов представлены в таблице 2.7.6.

Таблица 2.7.6

Регламенты использования лесных участков

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ценные леса | В ценных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### Зоны природных ограничений

Опасными инженерно-геологическими процессами и явлениями, получившими развитие на территории поселения, являются:

- суффозионно-карстовые процессы;

- эрозионные процессы;

- подтопление;

- территории распространения просадочных грунтов.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (Таблица 2.7.7).

Таблица 2.7.7

Регламенты использования территорий развития опасных геологических процессов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны подтопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
|  |  | Запрещается: |  |
|  |  | - нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; |  |
|  |  | - выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; |  |
|  |  | - подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; |  |
|  |  | - деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; |  |
|  |  | - загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. |  |
| 2 | Территории, подверженные суффозионно-карстовым процессам | При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
|  |  | требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. |  |
| 3 | Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. |  |
|  |  | необходим постоянный надзор природоохранных служб за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. |  |
| 5 | Территории распространения просадочных грунтов | При возведении фундаментов сооружений на просадочных грунтах (ленточный вариант фундамента) должны быть предусмотрены мероприятия, связанные с данным типом грунтовых условий. При строительстве должна быть учтена просадка грунтов от внешней нагрузки и собственного веса грунта. Проектирование зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах при возможности их замачивания следует осуществлять с применением одного из принципов защиты: - устранения просадочных свойств грунтов в пределах просадочной толщи уплотнением их или закреплением; - прорезки просадочной толщи свайными фундаментами с передачей всей нагрузки и сил отрицательного трения проседающего грунта на подстилающие непросадочные грунты. | СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» |

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САЛМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Алькеевского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района с учетом прогноза общей численности района, предоставленного Министерством экономики РТ.

В данном случае генеральный план Салманского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Салманского сельского поселения на первую очередь составит  - 863 человек, на расчетный срок – 860 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Салманского  сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Салманское сельское поселение – всего, в том числе: | 863 | 860 |
| с.Салманы | 226 | 230 |
| д.Анины Салманы | 90 | 91 |
| с.Демидовка | 141 | 149 |
| д.Нижние Салманы | 28 | 19 |
| с.Новые Салманы | 210 | 200 |
| д.Старый Баллыкуль | 30 | 28 |
| д.Хлебодаровка | 138 | 143 |

Для определения необходимой мощности учреждений образования требуется расчет численности населения детского возраста (см. табл. 3.1.2.).

Таблица 3.1.2

Численность населения детского возраста

| Наименова-ние территории | I очередь (2020г.) |  |  |  |  | Расчетный срок (2035г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе в возрасте |  |  |  | Всего | в том числе в возрасте |  |  |  |
|  |  | до 1 г. | от 1 до 6 | от 7 до 15 | от 16 до 17 |  | до 1 г. | от 1 до 6 | от 7 до 15 | от 16 до 17 |
| Салманское сельское поселение – всего, в том числе: | 863 | 18 | 64 | 72 | 29 | 860 | 9 | 46 | 79 | 27 |
| с.Салманы | 226 | 4 | 14 | 22 | 6 | 230 | 2 | 12 | 19 | 7 |
| д.Анины Салманы | 90 | 2 | 7 | 8 | 3 | 91 | 1 | 5 | 9 | 3 |
| с.Демидовка | 141 | 3 | 9 | 9 | 3 | 149 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| д.Нижние Салманы | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| с.Новые Салманы | 210 | 4 | 17 | 23 | 8 | 200 | 3 | 13 | 24 | 8 |
| д.Старый Баллыкуль | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| д.Хлебодаровка | 138 | 3 | 13 | 9 | 7 | 143 | 2 | 7 | 14 | 4 |

## Экономическое развитие

### Развитие промышленного производства

В Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района согласно Программе социально-экономического развития Алькеевского района на 2011-2015 гг. предложено строительство деревообрабатывающего завода на первую очередь.

Кроме этого, предлагается вынос двух лесопилок в с.Салманы для уменьшения негативного воздействия на население и перефункционирование территории с последующей организацией озеленения специального назначения.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленности в Салманском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | Деревообрабатывающий завод | Новое строительство | - | - | - | + | - | Программа социально-экономического развития Алькеевского района 2011-2015 гг. |
| 2 | Салманское СП | Лесопилки | Вынос и перефункционирование территории | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Салманского СП |

### Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Салманского сельского поселения.

Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района, в Салманском сельском поселении предлагается организация перспективных площадок под агропромышленные предприятия в д.Старый Баллыкуль площадью 12,92 га.

Кроме этого, в генеральном плане прелагается строительство навазохранилища закрытого типа на первую очередь.

Таблица 3.2.2

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Салманском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старый Баллыкуль | площадки перспективного развития АПК | организационное | га | - | 12,92 | + | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 2 | Салманское СП | Навозохранилище закрытого типа | новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Салманского СП |

### Развитие лесного комплекса

Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района, генеральным планом Салманского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока реализации генерального плана не предусматривается развития лесного комплекса на территории поселения.

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Салманского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Салманы общей площадью территории 2,39 га, в с.Демидовка – 3,04 га, д.Анины Салманы – 1,41 га, д.Хлебодаровка – 3,37 га и в с.Новые Салманы – 0,42 га.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района, отвод площадок под новое жилищное строительство на территории других населенных пунктов не предлагается. Генеральным планом предусматривается, что новое жилищное строительство будет осуществляться за счет сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населенного пункта.

Увеличение общей площади жилого фонда Салманского сельского поселения произойдет в с.Салманы – на 2,95 тыс.кв.м, в д.Анины Салманы – на 1,43 тыс.кв.м., в с.Демидовка – на 2,48 тыс.кв.м., в д.Нижние Салманы не предусмотрено, в с.Новые Салманы –на 0,78 тыс.кв.м., в д.Старый Баллыкуль – не предусмотрено, в д.Хлебодаровка - на 2,47 тыс.кв.м.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Салманского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Салманское сельское поселение – всего, в том числе: | 21,1 | 25,06 | 3,96 | 31,18 | 6,12 |
| с.Салманы | 5,20 | 6,22 | 1,02 | 8,14 | 1,93 |
| д.Анины Салманы | 1,80 | 2,48 | 0,68 | 3,22 | 0,75 |
| с.Демидовка | 2,80 | 3,88 | 1,08 | 5,27 | 1,40 |
| д.Нижние Салманы | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| с.Новые Салманы | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 7,08 | 0,78 |
| д.Старый Баллыкуль | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| д.Хлебодаровка | 2,60 | 3,80 | 1,20 | 5,06 | 1,27 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Салманском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Салманы | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,83 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,56 |  | + |  |
| 2 | д.Анины Салманы | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,67 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
|  |  |  |  |  |  | 0,74 |  | + |  |
| 3 | с.Демидовка | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,32 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,72 |  | + |  |
| 4 | д.Новые Салманы | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,42 |  | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 5 | д.Хлебодаровка | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,64 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,73 |  | + |  |

## Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Салманского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Салманском сельском поселении заложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района.

Учреждения образования

На первую очередь генерального плана в с.Новые Салманы запланирован капитальный ремонт детского сада.

Учреждения социальной защиты

в рамках Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района на первую очередь генерального плана предлагается капитальный ремонт Социального приюта для подростков в с.Новые Салманы.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

В связи с износом фельдшерско-акушерского пункта, в рамках Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района на первую очередь генерального плана запланирован снос и новое строительство модульного ФАПа в д.Хлебодаровка мощностью 16 посещений в смену.

Культурно - досуговые учреждения

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района  на первую очередь в с.Салманы запланирован капитальный ремонт Дома культуры с библиотекой. Кроме этого, в связи с тем, что сельский клуб в д.Хлебодаровка располагается в здании школы, предусматривается строительство нового здания клуба на 70 мест.

В с.Демидовка сельский клуб находится в ветхом состоянии, генеральным планом в соответствии со Схемой предлагается провести капитальный ремонт на первую очередь.

Плоскостные сооружения

В д.Хлебодаровка предлагается строительство плоскостных сооружений мощностью 558 кв.м. на первую очередь.

Предприятия почтовой связи

В рамках мероприятий Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района на первую очередь генерального плана в с.Салманы предусмотрено нового здания отделения почтовой связи.

Предприятия бытового обслуживания

Нормативная потребность населения поселения в предприятиях бытового обслуживания на первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана составит 11 рабочих мест. Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района на первую очередь генерального плана  в с.Салманы предусмотрено размещение предприятий бытового обслуживания проектной мощностью 11 рабочих мест.

Предприятия торговли

Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- в с.Салманы строительство объектов торговли мощностью 41 кв.м торговой площади;

- в д.Демидовка – строительство объектов торговли мощностью 26 кв.м торговой площади;

- в д.Анины Салманы - строительство объектов торговли мощностью 23 кв.м торговой площади;

- в д.Хлебодаровка - строительство объектов торговли мощностью 33 кв.м торговой площади;

- в с.Старый Баллыкуль – организация передвижной торговли на расчетный срок.

Кладбища

Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района предлагается проведение мероприятий по выявлению и устранению негативного воздействия кладбищ возле с.Новые Салманы.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Салманском сельском поселении отвечает установленному нормативу. Здание УПП находится в ветхом состоянии в связи с чем планируется провести капитальный ремонт на первую очередь.

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Салманском  сельском  поселении

| № п/п |  | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участковые пункты полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Салманы | УПП | капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Новые Салманы | ГБУ «Социальный приют для детей и подростков МТЗиСЗ РТ «Березка» | капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Новые Салманы | МБДОУ детский сад «Ромашка» | капитальный ремонт | место | 20 | - | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Хлебодаровка | Хлебодаровский ФАП | снос | посещений в смену | 16 |  | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
|  |  |  | модульный ФАП | новое строительство | посещений в смену |  | 16 | + |  | Долгосрочная концепция |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Салманы | Предприятия бытового обслуживания | Новое строительство | раб. мест | - | 11 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Салманы |  | Салманский СДК | капитальный ремонт | мест | 180 |  | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 2 | с. Демидовка |  | Демидовский СК | капитальный ремонт | мест | 70 |  | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 3 | д. Хлебодаровка |  | СК | новое строительство | мест |  | 70 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 2 | с.Салманы |  | Библиотека | капитальный ремонт | тыс. экз. | 10,3 | - | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д. Хлебодаровка | Плоскостные сооружения | новое строительство | кв.м. | - | 558 | + | - | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Салманы | предприятие торговли | новое строительство | кв. м торговой площади | - | 41 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 2 |  | д. Анины Салманы | предприятие торговли | новое строительство | кв. м торговой площади | - | 25 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 3 |  | с. Демидовка | предприятие торговли | новое строительство | кв. м торговой площади | - | 26 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 4 |  | д. Старый Баллыкуль | передвижное средство торговли | организационное мероприятие | - | - |  | + | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 5 |  | д. Хлебодаровка | предприятие торговли | новое строительство | кв. м торговой площади | - | 33 | + | - | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| Отделения почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Салманы | ОПС Салманы | перефункционирование | объект | 1 | - | + | - | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
|  |  |  | отделение почтовой связи | строительство нового здания для существующего ОПС | объект | - | 1 | + | - | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Новые Салманы | кладбище | проведение мероприятий по выявлению и устранению негативного воздействия | га | 2,5 | - | + | - | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |

## Развитие туристско-рекреационной системы. Организация отдыха местного населения

В Закамской части республики Схемой территориального планирования Республики Татарстан предлагается организация культурно-познавательного регионального маршрута на базе исторических городов и достопримечательных мест «Серебряная дуга». Целью данного маршрута является объединение известных средневековых памятников Великого Болгара (Болгар, «Сувар», Билярск, «Джукетау»), где формировалась булгарская народность и было принято мусульманство. На территории Алькеевского района также присутствуют памятники археологии булгарских времен, на базе которых предлагается организация музеев под открытым небом, с возможностью включения их в данный туристический маршрут. Данный историко-культурный познавательный маршрут объединяет туристско-рекреационный зоны Закамья республики, тем самым создавая предпосылки для развития Базарно-Матакской туристско-рекреационной зоны Алькеевского района, проходя по северной части района.

Имеющиеся культурно-ландшафтные ресурсы Алькеевского района предоставляют уникальную возможность развития культурно-ландшафтных, экологических, спортивных и иных маршрутов с возможностью их сочетания с развлекательной составляющей (автомобильные, конные, пешие маршруты). Данные маршруты предлагается организовывать как связи между предлагаемыми туристско-рекреационными зонами и локальным центром, а также как связи между туристско-рекреационными зонами регионального уровня в республике, формируя тем самым их облик и облик района в целом, а также способствуя развитию всей необходимой инфраструктуры.

Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района предлагается организация Культурно-ландшафтный маршрут местного значения «Алькеевская земля». Данный маршрут предлагается организовать на базе музейных учреждений в с.Базарные Матаки и с.Сиктерме-Хузангаево, сети памятников археологии и предлагаемых археологических музеев под открытым небом, мест бытования народных художественных промыслов, объектов культурного наследия, религиозных объектов, этнографических сел с участием существующих и предлагаемых зон отдыха, родников и рекреационных объектов. Предлагаемый туристический маршрут может быть реализован в следующем направлении:

с.Базарные Матаки (Историко-краеведческий музей им.С.М.Лисенкова, Музей космонавтики, Церковь Святой Троицы) – д.Старые Нохраты (Музей под открытым небом «Старонохратское городище») – с.Старые Ургагары (Мечеть, Место бытования художественной обработки дерева) – Староалпаровское сельское поселение (Родник «Кизляу») - с.Карамалы (Родник «Чишмяле») – с.Борискино (Место бытования художественного ручного ткачества) – д.Новое Ямкино (База кратковременного отдыха на базе пасеки)- с.Чувашский Брод (Родник «Изгелер», Кафе) - с.Нижнее Качеево (Музей под открытым небом «Нижнекачеевское городище», Туристический комплекс агротуризма и кратковременного отдыха) - с.Старая Хурада- с.Сиктерме-Хузангаево(Историко-краеведческий музей им.П.П.Хузангая, Училище, где учился народный поэт Чувашии П.П.Хузангай, Музей чувашского народа) – с.Верхнее Колчурино (Этнографический комплекс «Чувашское подворье») – с.Чувашское Шапкино (Родник «Святой ключ») – с.Кошки (Троицкая церковь) - с.Старые Матаки (Музей под открытым небом «Староматакское городище») – с.Базарные Матаки и прилегающие территории (Зона отдыха с пляжем с.Базарные Матаки, Детский оздоровительный лагерь «Дубки»). Сочетание природной и культурно-познавательной составляющей в туристическом маршруте является на сегодняшний день наиболее привлекательным для туристов и приоритетным направлением в туристско-рекреационной деятельности. Предлагаемый маршрут соединит все описанные туристско-рекреационные зоны в системе Алькеевского района с возможностью улучшения состояния сети объектов туристического показа и обслуживающей инфраструктуры.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Аппаковского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений и благоустройству существующих родников как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационной системы  в Салманском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В т.ч. Салманское СП | Культурно-познавательный маршрут «Серебряная дуга» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Алькеевского МР |
| Мероприятия местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В т.ч. Салманское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Алькеевская земля» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Алькеевского МР, Генеральный план Салманского СП |
| Мероприятия местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Салманского СП |

## Развитие транспортной инфраструктуры Салманского сельского поселения

В целях улучшения автодорожной сети предлагаются мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту существующих и строительству новых автодорог. Запланированные мероприятия повысят потребительские качества автодорожной сети, увеличат транспортную доступность и будут способствовать развитию транспортных коридоров.

Схемой территориального планирования Республики Татарстан предлагается:

- капитальный ремонт автодороги «Алексеевское – Высокий Колок» - Хлебодаровка;

- строительство автодороги «Базарные Матаки – Болгар» - Старый баллыкуль;

- строительство автодороги «Хлебодаровка – Анины Салманы»;

- строительство автодороги «Салманы – Нижние Салманы»;

- строительство подъезда к навозохранилищу у д.Старый Баллыкуль.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий  по развитию автомобильных дорог на территории Салманского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салмановское СП | "Алексеевское - Высокий Колок" - Хлебодаровка | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | капитальный ремонт | км | 0,34 |  | + |  | СТП Алькеевского МР |
| 2 | Салманское СП | "Базарные Матаки - Болгар" - Старый БаллыКуль | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | новое строительство | км | 1,5 |  | + |  | СТП Алькеевского МР |
| 3 | Салманское СП | Хлебодаровка - Анины Салманы | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | новое строительство | км | 3 |  | + |  | СТП Алькеевского МР |
| 4 | Салманское СП | Салманы - Нижние Салманы | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | новое строительство | км | 2,23 |  | + |  | СТП Алькеевского МР |
| Мероприятия местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | Подъезд к навозохранилищу у д.Старый Баллыкуль | новое строительство | новое строительство | км |  | 0,5 | + |  | СТП Алькеевского МР |

## Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Салманского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время, четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Салманского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Генеральным планом Салманского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границ с.Салманы, д.Анины Салманы, с.Демидовка, д.Хлебодаровка и д.Нижние Салманы.

Таблица 3.7.1

Распределение земель по категориям, га

| Категория земель | с.Салманы | д.Анины Салманы | с.Демидовка | д.Нижние Салманы | с.Новые Салманы | д.Старый Баллыкуль | д.Хлебодаровка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 105,39 | 26,59 | 30,8 | 22,57 | 97,2 | 61,8 | 35,37 | 379,72 |
| Земли, предлагаемые к переводу в земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 2,84 | 1,41 | 3,66 | 0,08 | 0 | 0 | 3,38 | 11,37 |
| Итого | 108,23 | 28,01 | 34,46 | 22,65 | 97,2 | 61,8 | 38,75 | 391,09 |

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.2

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Салманском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Салманы | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 2,84 | + | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 2 | д.Нижние Салманы | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов | га | - | 0,08 | + | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 3 | с.Демидовка | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов | га | - | 3,66 | + | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 4 | д.Анины Салманы | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов | га | - | 1,41 | + | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |
| 5 | д.Хлебодаровка | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов | га | - | 3,38 | + | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Салманского СП |

## Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Салманского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

- организацию зон с особыми условиями использования территории;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану и рациональное использование водных ресурсов;

- охрану земельного фонда;

- развитие системы обращения с отходами;

- инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

- защиту от физических факторов воздействия;

- формирование природно-экологического каркаса территории;

- охрану животного мира;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Салманского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории – соседние сельские поселения Алькеевского муниципального района.

### Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Салманского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (табл. 3.8.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по оптимизации производства и размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта |  | Существующий размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка (д. Хлебодаровка) |  | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Свалка (д. Анины Салманы) |  | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Свалка (с. Салманы) |  | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Свалка (Новые Салманы) |  | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Свалка (с Старый Баллыкуль) |  | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Электроподстанция (с. Новые Салманы) |  | 300 | Переоснащение электроподстанции трансформаторами закрытого типа |  |
| Пилорама (д. Хлебодаровка) |  | 100 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |
| Пилорамы (с. Салманы) |  | 100 | Перефункционрование территории под объекты иного назначения |  |
| а/д IV категории «Алексеевское - Высокий Колок» |  | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автодороги, проходящей через жилую застройку с. Салманы |  |
| Кладбище с. Новые Салманы |  | 50 | Перефункционирование жилья по мере физического износа |  |
| Зерноток ЗАО «Восток Зернопродукт» (д. Хлебодаровка) |  | 50 | Проведение исследований атмосферного воздуха с целью обоснования местоположения зернотока |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (с. Демидовка) | 300 |  | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон |  |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (д. Хлебодаровка) | 300 |  | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон |  |
| МТП ОАО «Красный Восток Агро» (д. Хлебодаровка) | 300 |  | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон |  |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (д. Анины Салманы) | 300 |  | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон |  |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (с. Салманы) | 300 |  | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон |  |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (с. Новые Салманы) | 300 |  | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (вблизи с. Демидовка) | 1000 |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой застройки и сельскохозяйственных объектов предлагается 2 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 3. Перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |
| Биотермическая яма (вблизи с. Демидовка) | 1000 |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой застройки и сельскохозяйственных объектов предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование с/х объектов и жилой застройки, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |
| Биотермическая яма (вблизи с. Салманы) | 1000 |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой застройки и сельскохозяйственных объектов предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование с/х объектов и жилой застройки, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |
| Биотермическая яма (вблизи с. Новые Салманы) | 1000 |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой застройки и сельскохозяйственных объектов предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование с/х объектов и жилой застройки, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, расположенные в санитарно-защитной зоне объектов нефтедобычи и железной дороги.

Существующая жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах объектов, может быть сохранена только при условии проведения комплекса мероприятий по обоснованию снижения размеров санитарно-защитных зон. Эти меры включают оптимизацию и техническую реконструкцию производственных и сельскохозяйственных предприятий, перенос либо благоустройство территорий скотомогильников.

Основными направлениями оптимизации производства являются:

- уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование производств и связанное с этим изменение класса опасности;

- внедрение передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду;

- внедрение эффективных очистных сооружений;

- сокращение территории объекта.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, установленный в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на окружающую среду и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Салманского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагаются следующие архитектурно-планировочные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- оптимизация пилорамы, расположенной в д. Хлебодаровка, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

- внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- разработку проектов санитарно-защитных зон для ферм КРС;

- организация санитарно-защитных зон, не превышающих 1000 м, для резервных сельскохозяйственных площадок;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. в зоне воздействия автодороги «Алексеевское - Высокий Колок»), а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Салманского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральном планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах и предприятиях сельского поселения;

- организацию сбора и очистки хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов поселений с проектированием и строительством очистных сооружений, обеспечивающих эффективность очистки до установленных норм;

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- разработка проектов зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения Салманского сельского поселения;

- инвентаризация всех водопользователей Салманского сельского поселения;

- строительство локальных очистных сооружений для предприятий агропромышленного комплекса района;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обследование и благоустройство существующих родников в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

### Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Салманского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- проведение инвентаризации карьеров общераспространенных полезных ископаемых с целью оценки запасов и качества сырья;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### Мероприятия по развитию системы с обращением с отходами

В целях снижения загрязненности территории Салманского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- обеспечение населенных пунктов сельского поселения в полной мере контейнерными площадками (Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района предлагается осуществлять вывоз твердых бытовых отходов на полигон ТБО с. Базарные Матаки);

- организацию селективного сбора отходов;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог.

В области обращения с отходами животноводства Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района предложено строительство навозохранилища закрытого типа, куда будет организован вывоз животноводческих отходов ферм, расположенных в Салманском и Старосалмановском сельских поселениях, а также необходимо:

- дополнительное оснащение фермы биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов;

- рекультивация мест размещения временных накопителей навоза на животноводческих фермах;

- обваловка временных накопителей навоза до ввода в эксплуатацию навозохранилищ закрытого типа;

- разработка и выполнение мероприятия по предотвращению загрязнения прилегающих к фермам территорий и водных объектов;

- внедрение передовых технологий по переработке навоза КРС в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду, при этом исключить вывоз необработанного навоза на поля.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (переносу) биотермических ям;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

- приведение скотомогильников и биотермических ям в соответствие с требованиями Ветеринарно-санитарных правил;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размера санитарно-защитной зоны либо переноса скотомогильника;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

Также генеральным планом сельского поселения предлагается перефункционирование жилых территорий с. Новые Салманы, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбища, по мере физического износа.

### Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями местного значения по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

Мероприятия по защите от шума включают:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

- использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

- использование акустических экранов;

- звукоизоляция окон.

Проведение шумозащитных мероприятий предусмотрено на территории с. Салманы, через которую проходит автомобильная дорога «Алексеевское - Высокий Колок».

В целях защиты населения как от шумового, так и от электромагнитного воздействия предлагается оснащение электроподстанции, расположенной вблизи жилых территорий с. Новые Салманы, трансформаторами закрытого типа.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Салманского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом сельского поселения предлагается организация лесо-луговых поясов, которые способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Озелененные территории, вплотную примыкающие к населенным пунктам, будут выступать лесо-луговыми поясами, Генеральным планом предлагается благоустройство данных территорий.

Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя.

В целях создания экологических коридоров, позволяющих связывать различные озелененные территории и уменьшения воздействия автомобильных дорог на окружающую среду Генеральным планом Салманского сельского поселения предлагается создания озеленения специального назначения вдоль автомобильных дорог.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению.

### Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

### Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- разработка и внедрение системы мониторинга выбросов и загрязнений атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон, вдоль дорог;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов негативного воздействия на окружающую среду,

- контроль качества забираемых вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация и очистка поверхностного стока территории поселения;

- предлагаемый комплекс шумозащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ, в том числе организация защитных зеленых насаждений и соблюдение охранных зон воздушных линий электропередач;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана Салманского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011г.) | Первая очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2021-2035гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 906 | 863 | 860 |
|  | с.Салманы | чел. | 225 | 226 | 230 |
|  | д.Анины Салманы | чел. | 89 | 90 | 91 |
|  | с.Демидовка | чел. | 136 | 141 | 149 |
|  | д.Нижние Салманы | чел. | 35 | 28 | 19 |
|  | с.Новые Салманы | чел. | 250 | 210 | 200 |
|  | д.Старый Баллыкуль | чел. | 37 | 30 | 28 |
|  | д.Хлебодаровка | чел. | 134 | 138 | 143 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 21,1 | 25,06 | 31,18 |
|  | с.Салманы | тыс.кв.м | 5,20 | 6,22 | 8,14 |
|  | д.Анины Салманы | тыс.кв.м | 1,80 | 2,48 | 3,22 |
|  | с.Демидовка | тыс.кв.м | 2,80 | 3,88 | 5,27 |
|  | д.Нижние Салманы | тыс.кв.м | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | с.Новые Салманы | тыс.кв.м | 6,30 | 6,30 | 7,08 |
|  | д.Старый Баллыкуль | тыс.кв.м | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | д.Хлебодаровка | тыс.кв.м | 2,60 | 3,80 | 5,06 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 3,96 | 6,12 |
|  | с.Салманы | тыс.кв.м | - | 1,02 | 1,93 |
|  | д.Анины Салманы | тыс.кв.м | - | 0,68 | 0,75 |
|  | с.Демидовка | тыс.кв.м | - | 1,08 | 1,40 |
|  | д.Нижние Салманы | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,00 |
|  | с.Новые Салманы | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,78 |
|  | д.Старый Баллыкуль | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,00 |
|  | д.Хлебодаровка | тыс.кв.м |  | 1,20 | 1,27 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 21,1 | 27,5 | 35,4 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 40 | 40 | 40 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 40 | 40 |
|  | - новое строительство |  |  | - | - |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 728 | 728 | 728 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 728 | 728 |
|  | - новое строительство |  |  | - | - |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 41 | 41 | 41 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 25 | 41 |
|  | - новое строительство |  |  | 16 | - |
| 3.4 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 380 | 350 | 350 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 280 | 350 |
|  | - новое строительство |  |  | 70 | - |
| 3.5 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 324 | 324 | 324 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 324 | 324 |
|  | - новое строительство |  |  | - | - |
| 3.6 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 8478,5 | 9036,5 | 9036,5 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 8478,5 | 9036,5 |
|  | - новое строительство |  |  | 558 | - |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 138 | 263 | 263 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 138 | 263 |
|  | - новое строительство |  |  | 125 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
|  | с.Салманы | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | д.Анины Салманы | га | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Демидовка | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | д.Нижние Салманы | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | с.Новые Салманы | га | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
|  | д.Старый Баллыкуль | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | д.Хлебодаровка | га | 0 | 0 | 0 |
|  | ур.Старосельское | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог – всего, в том числе: | км | 24,37 | 24,87 | 24,87 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 24,37 | 24,37 | 24,37 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | - | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | Протяженность железнодорожных путей | км | - | - | - |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 января 2009г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2014 года».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №10-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 9 октября 2008 г. №103-ЗРТ  «О внесении изменения в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»/ Минстрой России.- М., 1996.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"/Министерство здравоохранения РФ. – М., 2010 г.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». – М., 1999 г.

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». – М., 1981;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Иная литература

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

Фондовые материалы

  - Карты сейсмического районирования территории Восточно-европейской платформы (1:2500000) территории Республики Татарстан (1:500000)

  - Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2011 г. №134

  - Поисково-оценочные работы на пресные подземные воды для водоснабжения пгт. Уруссу, н.п. Дым-Тамак, Тарлау, Старые Матаки Алькеевского района РТ, Марченков Н.А., ТГРУ, Казань, 2001

  - Схема территориального планирования Алькеевского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в

Салманском сельском поселении

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| Организация озеленения специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | Зеленые насаждения | Организация озеленения специального назначения | новое строительство | га |  | 61,1 | + |  |
| Перефункционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | Лесопилки | перефункционирование лесопилок с целью устранения негативного воздействия воздействия на население с. Салманы | перефункцио-нирование | объект | 2 |  | + |  |
| Оптимизация производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | Пилорама | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки | оптимизация | объект | 1 |  | + |  |
| Обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | Свалка ТБО | ликвидация свалки ТБО с проведением рекультивации территории | инженерно-техническое мероприятие | объект | 5 |  | + |  |
| 2 | Юхмачинское СП | Полигон ТБО | Строительство межпоселенческого полиона ТБО | инженерно-техническое мероприятие | объект | 1 |  | + |  |
| Обращение с животноводческими отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | Навозохранилище | строительство навозохранилища закрытого типа | инженерно-техническое мероприятие | объект | 1 |  | + |  |
| Мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | биотермическая яма | проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (переносу) скотомогильников в целях устранения негативного воздействия на население с. с. Демидовка, Новые Салманы, Салманы и сельскохозяйственные объекты | организационное мероприятие | объект | 3 |  | + |  |
| 2 | Салманское СП | сибиреязвенный скотомогильник | проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на объекты специального назначения | организационное мероприятие | объект | 1 |  | + |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП, д. Анины Салманы | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 17,44 |  | + |  |
| 2 | Салманское СП, д. Нижние Салманы | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 4,07 |  | + |  |
| 3 | Салманское СП, д. Старый Баллыкуль | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 6,22 |  | + |  |
| 4 | Салманское СП, с. Демидовка | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 25,15 |  | + |  |
| 5 | Салманское СП, с. Новые Салманы | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 27,82 |  | + |  |
| 6 | Салманское СП, д. Салманы | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 51,48 |  | + |  |
| 7 | Салманское СП, с. Хлебодаровка | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 32,17 |  | + |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории объектов АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское | Скотомогильник | Организация зоны с особыми условиями на территории объектов расположенных в СЗЗ скотомогильника, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия скотомогильников | организационное мероприятие | га |  | 32,15 | + |  |
| Реконструкция электроподстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Салманское СП | Электроподстанция | реконструкция электроподстанции в закрытый тип в целях устранения негативного воздействия на население с. Новые Салманы | реконструкция | объект | 1 | 1 | + |  |

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Алькеевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.