Советы водителям в гололед

Водителям в гололёд рекомендуется соблюдать правила, связанные с скоростью, торможением, поворотом и выбором шин. Резкие манёвры, ускорение и торможение могут привести к потере управления.

Вот несколько советов которых необходимо придерживаться:

- Выбирать безопасную скорость исходя из текущих дорожных условий, а не ориентируясь на допустимые значения на знаках. Например:

  - на чистом асфальте — не более 70% от разрешённой скорости;

  - на укатанном снегу — не более 50%;

  - на явном гололёде — не более 30%.

- Соблюдать дистанцию от впереди идущей машины — она должна быть минимум вдвое больше обычного, чтобы было время среагировать.

- Увеличивать боковой интервал: минимум 2 метра до движущегося транспорта, увеличение до 3–4 метров при обгоне.

- Тормозить плавно — резкое нажатие на педаль тормоза может заблокировать колёса.

- Использовать торможение двигателем: плавно отпускать педаль газа и последовательно понижать передачи на МКПП. Это позволяет избежать блокировки колёс, которая неизбежно возникает при резком нажатии на тормоз.

- На автомобиле без АБС необходимо тормозить прерывистыми короткими нажатиями на педаль. Если автомобиль оснащён АБС, следует просто уверенно нажать на тормоз до упора — система сама предотвратит блокировку колёс.

- Не использовать ручной тормоз во время движения — на скользкой дороге это приведёт к блокировке задних колёс.

- Снижать скорость заранее — ещё до начала манёвра.

- Плавно поворачивать руль и корректировать направление движения, избегать резких движений.

- Начинать движение по внешнему радиусу и завершать его на внутреннем — это позволяет распределять сцепление колёс по всей длине кривой, уменьшив вероятность заноса.

- Не входить в поворот с нажатой педалью тормоза.

- Руль держать крепко, но излишнего напряжения следует избегать.

- Выбирать зимние шины — они сохраняют эластичность на морозе, а глубокие канавки и ламели цепляются за снег и лёд.

- Ориентироваться на условия, в которых чаще всего ездите:

  - в северных регионах или на трассах с постоянным обледенением — шипованные шины, которые вгрызаются в лёд;

  - в городе, где чаще встречаются утрамбованный снег и мокрый асфальт, — фрикционные (нешипованные) шины.

- Перед началом сезона изучить износ протектора — его глубина должна быть не менее 4–5 мм.

- Заменять летние шины на зимние нужно заранее — при устойчивых температурах ниже +7 °C.

Чистопольский территориальный орган Госалкогольинспекции Республики Татарстан