# О мерах безопасности при очистке крыш от снега

При уборке снега с крыш важно соблюдать технику безопасности, использовать подходящие инструменты и учитывать частоту уборки. Также стоит учитывать нормативные требования.

Для уборки снега с крыши подходят, например:

- Телескопические скреперы (снежные грабли) — позволяют работать с земли, счищая снег с помощью длинной ручки. Это безопасный вариант для скатных крыш.

- Кровельные лопаты — изготавливаются из прочного пластика или алюминия без острых краёв, чтобы не повредить покрытие.

- Снегорез для наледи — металлический лист с острым краем, способный прорезать наст. К нему крепят плёнку, по которой срезанный снег скатывается вниз.

Металлические лопаты использовать не рекомендуется — они могут повредить крышу.

Некоторые правила уборки снега с крыши:

- Лучше чистить снег в первые дни после снегопада, пока снег не уплотнился и не превратился в наледь.

- Можно чистить при небольших температурах — так снег легче счищать, он остаётся рыхлым. Однако нужно избегать резкого таяния снега, чтобы не создать наледь и не перегрузить кровлю.

- Убирать снег слоями — удалять по слоям, постепенно уменьшая толщину, чтобы снизить риск повреждений и перегрузки.

- В направлении уборки — от конька к карнизу, работать сверху вниз.

- Не снимать снег до голой поверхности — оставлять 2–3 см для защиты покрытия.

- Перед началом работ нужно убрать с прилегающей территории всё, что может пострадать: хрупкие предметы, транспорт, садовую мебель. Хорошо прикрыть растения, чтобы защитить их от падающих глыб.

- При работе на крыше использовать страховочную систему: привязь к прочной точке, карабины и напарника на земле. Надеть нескользящую обувь и каску.

- Избегать работы при мокрой, обледенелой поверхности и ветре.

- После уборки проверить водостоки и снегозадержатели на засоры.

Частота уборки снега с крыши зависит от особенностей крыши и погодных условий. Например:

- На наклонных двухскатных крышах снег не задерживается в большом количестве — он соскальзывает с крыши под тяжестью собственного веса.

- На кровле с углом наклона до 17° снег будет задерживаться, и его придётся чистить.

- На плоской крыше снег будет скапливаться в большем количестве, но всё равно здесь его будет меньше, чем на земле, так как он выдувается ветром.

В снежные зимы убирать снег с крыши нужно не реже одного раза в месяц.

Чистопольский территориальный орган Госакогольинспекции Республики Татарстан